аммиак

| Основные свойства | Бесцветный газ с резким запахом. Легче воздуха. Хорошо растворим в воде (700 объёмов газа в одном литре воды). Температура кипения = - 33 градуса (сжижается). При выходе в атмосферу дымит. Транспортируется в сжиженном состоянии. |
| --- | --- |
| Взрыво-пожаро-опасность | Горючий газ, горит при наличии постоянного источника огня. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Смесь от 14,5 % до 26,8 % аммиака в воздухе взрывоопасна. Ёмкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. |
| Опасность для человека | Поражает органы дыхания ингаляционным путем. Непереносимая концентрация 0,1 мг.\л. Смертельная концентрация 7 мг./ л. при экспозиции 30 минут. |
| Признаки отравления | Первые признаки отравления: учащение сердцебиения, нарушение частоты пульса, резь в глазах, слезотечение, насморк, кашель, затрудненное дыхание. При попадании на кожу вызывает отморожение, зуд, жжение и покраснение. |
| Средства защиты | Фильтрующий противогаз (при концентрации 0,02 мг.\л.) в течении 1 часа. Изолирующий противогаз, респиратор РПГ-67КД. Средства защиты кожи ОЗК, КЗП. ВМП, смоченная водой или 5% раствором лимонной кислоты |
| Меры первой помощи | Вынести пораженного на свежий воздух, дать увлажненный кислород обеспечить покой, тепло. Кожу и слизистые промыть водой (2 % р-ром борной кислоты) В глаза закапать альбуцид. На кожу - примочки 2 % р-ра уксусной кислоты, а затем дермантоловой или фурациловой мазь. Пораженного госпитализировать! |
| # Необходимые действия |  |
| Общего характера | Удалить посторонних, держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в защитном костюме и противогазе. Оповестить об опасности местные органы гражданской обороны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Эвакуировать людей из зоны подвергшейся опасности заражения ядовитым газом. Зона эвакуации 5 километров. |
| При пожаре | Изолировать опасную зону. Если это не представлять опасности дать возможность догореть. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить мелко распыленной водой, механической пеной с максимального расстояния. |
| При нейтрализации | При интенсивной утечке дать газу испариться. Для осаждения газа использовать мелко распыленную воду. Для нейтрализации использовать 1-20% растворы серной, азотной, соляной кислот, а также воду. Норма расхода 6-20 литров на 1 литр аммиака. |