бензол

| Основные свойства | Бесцветная жидкость с характерным запахом, легче воды, температура кипения – 80 градусов. В воде не растворим, хорошо растворим в спирте. Пары тяжелее воздуха, поэтому скапливаются в низких участках поверхности, тоннелях, подвалах. |
| --- | --- |
| Взрыво-пожаро-опасность | Легко воспламеняется, разлитая жидкость выделяет воспламеняющиеся пары. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Ёмкости с бензолом могут взрываться при нагревании. В порожних ёмкостях образуются взрывоопасные смеси. |
| Опасность для человека | Опасен при вдыхании, попадании на кожу и желудочно-кишечный тракт. Непереносимая концентрация – 15 мг/л, смертельная концентрация – 50 мг/л при экспозиции –50 минут. |
| Признаки отравления | Возбуждение, сонливость, слабость, головокружение, головная боль, потеря сознания, тошнота, рвота, тремор, понижение температуры тела, учащение пульса, зуд и покраснение кожи, резь в глазах, слезотечение. |
| Средства защиты | Изолирующий противогаз, респиратор РПГ – 67А, защитный прорезиненный костюм, резиновые сапоги, перчатки. |
| Меры первой помощи | Свежий воздух, покой, тепло, горизонтальное положение. Дать нашатырный спирт с ватки. С кожи вещество смыть водой с мылом. Адреналин – противопоказан! |
| # Необходимые действия |  |
| Общего характера | Удалить посторонних, держаться с наветренной стороны, избегать низких мест, изолировать опасную зону в радиусе – 200 метров. При интенсивной утечке оградить земляным валом разлившуюся жидкость. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности, устранить источники огня и искр. |
| При пожаре | Изолировать опасную зону в радиусе 800 метров, не приближаться к горящим ёмкостям. Охлаждать ёмкость водой с максимального расстояния. Тушить огонь с максимального расстояния мелко распыленной водой, механической или химической пеной, а также использовать сухой песок, землю, кошму и другие подручные средства. Пользоваться огнетушителями марки: ОП, ОУ. |
| При нейтрализации | Небольшие утечки засыпать песком, землёй и другими негорючими материалами. Для осаждения паров использовать распылённую воду. |