диметиламин  диэтиламин

| Основные свойства | Бесцветная летучая жидкость с резким запахом. Легче воды, в воде растворима. Пары тяжелее воздуха, поэтому скапливаются в низких участках местности, тоннелях, подвалах. На воздухе дымит. |
| --- | --- |
| Взрыво-пожаро-опасность | Легко воспламеняется от искр и пламени. Разлитая жидкость выделяет воспламеняющиеся пары, которые образуют с воздухом взрывоопасные смеси, особенно в помещениях и порожних емкостях. |
| Опасность для человека | Опасен при вдыхании, раздражает кожу и слизистые поверхности. При пожаре образуются ядовитые вещества, обладающие раздражающим действием. |
| Признаки отравления | Первые признаки отравления: учащенное сердцебиение, нарушение частоты пульса, жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение, слабость, тошнота. |
| Средства защиты | Изолирующий противогаз, респиратор РПГ-67В,защитный костюм прорезиненный, резиновые сапоги, перчатки. |
| Меры первой помощи | Вынести на свежий воздух, обеспечить тепло, кожу и слизистые промыть водой (2% р-ром борной кислоты). В глаза - 30% р-р альбуцида. На кожу примочки из 2% р-ра уксусной кислоты. |
| # Необходимые действия |  |
| Общего характера | Удалить посторонних, держаться с наветренной стороны, избегать низких мест. Изолировать опасную зону и не допускать посторонних. В зону аварии входить только в защитном костюме и противогазе. Устранить источники огня и искр, соблюдать меры пожарной безопасности. Не допускать попадания вещества в подвалы, тоннели, водоёмы, канализацию. |
| При пожаре | Изолировать опасную зону в радиусе 800 м. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить огонь с максимального расстояния мелко распылённой водой, механической пеной, землей, песком и другими подручными средствами. Пользоваться огнетушителями марки: ОП, ОУ. |
| При нейтрализации | Незначительные утечки засыпать песком, землей, промыть большим количеством воды. Для осаждения паров использовать распыленную воду. |