сернистый ангедрид

| Основные свойства | Бесцветный газ с резким запахом. Тяжелее воздуха. Хорошо растворим в воде, при взаимодействии с водой образуется кислота. При утечке загрязняет водоемы. Перевозится в сжиженном состоянии под давлением. Температура кипения = - 10,5 градусов (сжижается). При выходе в атмосферу дымит. Скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Оказывает вредное влияние на растительность. |
| --- | --- |
| Взрыво-пожаро-опасность | Не горюч. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| Опасность для человека | Поражает органы дыхания ингаляционным путем. Возможен смертельный исход. Непереносимая концентрация 0,5 мг.\л. при экспозиции 1 час. Смертельная концентрация 1,7 мг.\л. при экспозиции 1 час. Пары действуют раздражающе, во влажном воздухе - сильно раздражающе, на слизистые оболочки и кожу. |
| Признаки отравления | Первые признаки поражения: ссаднение в горле, кашель, затруднение дыхания и глотания. Соприкосновение вызывает ожоги кожи и глаз, вызывая резкую боль в глазах, жжение и слезотечение, покраснение кожи. |
| Средства защиты | Изолирующий противогаз. Респиратор РПГ-67В. Средства защиты кожи ОЗК, КЗП. |
| Меры первой помощи | Вынести поражённого на свежий воздух. Кожу и слизистые оболочки промыть водой или 2% раствором соды не менее 15 минут. Глаза промыть проточной водой не менее 15 минут. |
| # Необходимые действия |  |
| Общего характера | Удалить посторонних, держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в защитном костюме и изолирующем противогазе. Избегать низких мест. Не прикасаться к пролитому веществу. Изолировать район в радиусе 100 метров, пока газ не рассеется. Эвакуировать людей из зоны, подвергшейся заражению ядовитым газом. Зона эвакуации 5 км. Не допускать попадания вещества в водоемы |
| При пожаре | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить всеми подручными средствами. |
| При нейтрализации | При интенсивной утечке для осаждения газа использовать известковое молоко, раствор соды или каустика (30-80% р-ры). Норма расхода 2-3 литра на 1 кг. Можно использовать большое количество воды в соотношении 1\10. |