хлор

| Основные свойства | При нормальных условиях – газ желто-зеленого цвета с резким раздражающим специфическим запахом. При обычном давлении затвердевает при –1010 С и сжижается при –340 С. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 раза. Поэтому скапливается в низинах, подвалах, тоннелях и колодцах. При выходе в атмосферу дымит. Заражает водоемы. |
| --- | --- |
| Взрыво-пожаро-опасность | Не горюч, газ, горит при наличии постоянного источника огня. Ёмкости могут взрываться при нагревании. |
| Опасность для человека | Поражает органы дыхания ингаляционным путем. Непереносимая концентрация 0,01мг/л. Смертельная концентрация 0,1мг/л. при экспозиции 1 час. Раздражает кожу и слизистые оболочки. |
| Признаки отравления | Первые признаки отравления: резкая загрудинная боль, нарушение координации движений, одышка, резь в глазах, слезотечение, сухой кашель, рвота. Соприкосновение с хлором вызывает ожоги слизистой оболочки дыхательных путей, кожи, глаз. |
| Средства защиты | Фильтрующий противогаз (при концентрации 0,001мг/л.) в течение 30 минут. Изолирующий противогаз. Средства защиты кожи ОЗК, КЗП. ВМП, смоченная водой или 2% раствором питьевой соды |
| Меры первой помощи | Вынести пораженного на свежий воздух, дать увлажненный кислород. При необходимости сделать искусственное дыхание. Кожу, слизистые оболочки промыть 2 % содовым раствором. |
| # Необходимые действия |  |
| Общего характера | Удалить посторонних, держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в защитном костюме и противогазе. Оповестить об опасности местные органы гражданской обороны. Избегать низких мест. Эвакуировать людей из зоны подвергшейся опасности заражения ядовитым газом. Зона эвакуации 10 км. |
| При пожаре | Надеть полную защитную одежду. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить всеми подручными средствами. |
| При нейтрализации | При интенсивной утечке для осаждения газа использовать распылённую воду. Для нейтрализации использовать воду, известковое молоко, растворы соды или каустика (60-80% и более. Расход 2 литра на 1 кг. хлора. Нельзя использовать водные растворы аммиака. |