# Памятка по безопасности при пользовании газом

#### Предупредительные мероприятия:

- Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства.

- Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.

- По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

- При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства по тел. 52-36-04.

- При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить газовой службе по тел. 04.

- Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

- Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более месяца.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- крепить к фасадным газопроводам кондиционеры и рекламные щиты;

- крепить провода различного назначения на фасадных и внутриподъездных газопроводах;

- при ремонте подъездов, забеливать внутриподъездные газопроводы;

- открывать калитки и двери групповых резервуарных установок, станций катодной или дренажной защиты, включать или отключать электроснабжение.

В пределах охранной зоны газопровода (2 м от оси газопровода) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- осуществлять складирование строительных материалов;

- сбрасывать мусор, песок, уголь;

- забивать сваи, рыть погреба копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

- разводить костры, жечь мусор;

- сооружать здания, склады, сараи, гаражи и другие строения;

- производить посадку деревьев ближе чем на 1.5 м от газопровода.

При появлении в помещении квартиры запаха газа:

- Немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения

- Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, отключить телефон.

- Вызвать аварийную службу газового хозяйства по тел. 04 (вне загазованного помещения).

При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, на улице:

- Информировать окружающих о мерах предосторожности;

- Сообщить из не загазованного места в единую дежурно-диспетчерскую службу Городского округа Подольск по тел. 55-57-98, 57-14-97 или аварийную газовую службу по тел. 04, 52-36-04.

- Принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

- До прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

#### Уважаемые граждане!

#### Для безопасной эксплуатации систем газоснабжения необходим

#### О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й К О Н Т Р О Л Ь граждан.

#### Не оставайтесь равнодушными, своевременно сообщайте на предприятие газового хозяйства о замеченных Вами нарушениях.